Final Project

- جدول حساب الشبكات

الشبكة الأم 10.0.0.0/8

| عدد Hosts | Broadcast | آخر Host | أول Host | Subnet Mask | Network Address / CIDR | الشبكة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 Hosts | 10.0.0.63 | 10.0.0.62 | 10.0.0.1 | 255.255.255.192 | 10.0.0.0/26 (32-26 = 6 bits) 26 = 64عنوان | LAN Dev |
| 62 Hosts | 10.0.0.127 | 10.0.0.126 | 10.0.0.65 | 255.255.255.192 | 10.0.0.64/26 | LAN Sales |
| 62 Hosts | 10.0.0.191 | 10.0.0.190 | 10.0.0.129 | 255.255.255.192 | 10.0.0.128/26 | LAN HR |
| 14 Hosts | 10.0.0.207 | 10.0.0.206 | 10.0.0.193 | 255.255.255.240 | 10.0.0.192/28 (32-28 = 4 bits) 24 = 16عنوان | Server Room |
| 2 Hosts | 10.0.0.211 | 10.0.0.210 | 10.0.0.209 | 255.255.255.252 | 10.0.0.208/30 (32-30 = 2 bits) 22= 4عنوان | WAN Dev↔CORE |
| 2 Hosts | 10.0.0.215 | 10.0.0.214 | 10.0.0.213 | 255.255.255.252 | 10.0.0.212/30 | WAN Sales↔CORE |
| 2 Hosts | 10.0.0.219 | 10.0.0.218 | 10.0.0.217 | 255.255.255.252 | 10.0.0.216/30 | WAN HR↔CORE |

### جدول عناوين الأجهزة الكامل

| الجهاز | الواجهة | عنوان IP | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-Dev | Gi0/0 (LAN) | 10.0.0.1 | 255.255.255.192 | — |
| R-Dev | se0/1/0 (WAN) | 10.0.0.209 | 255.255.255.252 | — |
| R-Sales | Gi0/0 (LAN) | 10.0.0.65 | 255.255.255.192 | — |
| R-Sales | se0/1/0 (WAN) | 10.0.0.213 | 255.255.255.252 | — |
| R-HR | Gi0/0 (LAN) | 10.0.0.129 | 255.255.255.192 | — |
| R-HR | se0/1/1 (WAN) | 10.0.0.217 | 255.255.255.252 | — |
| CORE-R1 | se0/0/0 (WAN-Dev) | 10.0.0.210 | 255.255.255.252 | — |
| CORE-R1 | se0/1/0 (WAN-Sales) | 10.0.0.214 | 255.255.255.252 | — |
| CORE-R1 | se0/1/1 (WAN-HR) | 10.0.0.218 | 255.255.255.252 | — |
| CORE-R1 | Gi0/3 (Servers) | 10.0.0.193 | 255.255.255.240 | — |
| SW-Dev | VLAN 1 | 10.0.0.2 | 255.255.255.192 | 10.0.0.1 |
| SW-Sales | VLAN 1 | 10.0.0.66 | 255.255.255.192 | 10.0.0.65 |
| SW-HR | VLAN 1 | 10.0.0.130 | 255.255.255.192 | 10.0.0.129 |
| SW-Servers | VLAN 1 | 10.0.0.197 | 255.255.255.240 | 10.0.0.193 |
| DNS-Server | NIC | 10.0.0.194 | 255.255.255.240 | 10.0.0.193 |
| Web-Server | NIC | 10.0.0.195 | 255.255.255.240 | 10.0.0.193 |
| FTP-Server | NIC | 10.0.0.196 | 255.255.255.240 | 10.0.0.193 |

### تصميم DHCP Pools

| ### القسم | ### اسم الـ Pool | ### Network | ### Excluded Addresses | ### Default-Router | ### DNS-Server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### التطوير | ### DEV-POOL | 10.0.0.0/26 | ### 10.0.0.1 - 10.0.0.10 | ### 10.0.0.1 | ### 10.0.0.194 |
| ### المبيعات | ### SALES-POOL | 10.0.0.64/26 | ### 10.0.0.65 – 10.0.0.74 | ### 10.0.0.65 | ### 10.0.0.194 |
| ### الموارد البشرية | ### HR-POOL | 10.0.0.128/26 | ### 10.0.0.129 –10.0.0.138 | ### 10.0.0.129 | ### 10.0.0.194 |

- نوع الـ Routing المختار والمبرر

تم اعتماد الDefault Static Routing في راوترات الأقسام بالإضافة الى Static Routing في الراوتر الرئيسيCore-R1

وتم اختياره بناء على صغر حجم الشبكة وان راوترات الأقسام تعتبر أطرافا في الشبكة وتتصل بمسار واحد فقط موصول بالراوتر الرئيسي

ولأنه أيضا لا يستهلك معالج الراوتر او ذاكرته مقارنة بالبروتوكولات الديناميكية المعقدة التي تستخدم للشبكات الكبيرة كما انه يرفع من أداء وامان الشبكة لعدم تبادل أي إعلانات تجيه دورية بين الراوترات

- لقطات الشاشة الإلزامية

تطبيق أمر (show ip route) على الراوتر الرئيسي Core-R1 :

تطبيق أمر (show ip dhcp binding) :

- عرض صفحة Web server على جهاز PC-Dev-1 :

- نجاح اتصال FTP :

- نجاح الاتصال والping بين الأقسام :

Ping 10.0.0.139 (ip جهاز من قسم  HR)

- لقطات الشاشة الإضافية للبونص:

- اثبات رفض ping محظور:

- (حظر FTP عن قسم  HR)

- اثبات رفض وصول محظور:

(حظر Sales من الوصول لDev)

- اثبات استمرار الاتصالات المسموحة بعد تطبيق ACL:

- سماح FTP لبقية الأقسام

- سماح Sales بالوصول لHR: